Betriebsanweisung

Nummer:

Stand:

nach § 14 GefStoffV

Betrieb:

Bereich:

Arbeitsplatz:

MEIKO ACTIVE FR 80

•

•

•

•

Wasch- und Reinigungsmittel

Aggregatzustand: Flüssig

Farbe: hellgelb

Geruch: Chlor

Gefahren für Mensch und Umwelt

•

•

•

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Reaktivität: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Das Produkt selbst brennt nicht.

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

•

•

Chemische Stabilität: Der Stoff ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und

Temperaturbedingungen chemisch stabil.

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Löst Aluminium und Zink langsam unter

Wasserstoffentwicklung auf.

Gefahr

•

•

•

•

•

Zu vermeidende Bedingungen: Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Unverträgliche Materialien: Leichtmetalle

Säure

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand: Chlor

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.

•

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

•

•

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

wassergefährdend (WGK 2)

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

•

•

•

Hinweise zum sicheren Umgang: Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

Brandschutzmaßnahmen: Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten und an einem

kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

•

•

•

•

Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

Behälter nicht gasdicht verschließen.

Lagerklasse: 8B – Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe

•

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt

mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

Augen-/

• Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Gesichtsschutz:

Hautschutz:

• Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material:

NBR (Nitrilkautschuk) > 0,2mm Durchbruchszeit: 480 min Bei beabsichtigter

Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet

aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu

berücksichtigen.

•

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Verhalten im Gefahrfall

•

•

Für Reinigung: Wasser

Für Rückhaltung: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder)

aufnehmen.

GeSi.de

MEIKO ACTIVE FR 80, de, Seite 1 / 2

Verhalten im Gefahrfall

Geeignete

Löschmittel:

• Wasser

• Löschpulver

•

•

Kohlendioxid (CO2)

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete

Löschmittel:

• Scharfer Wasserstrahl

Zusätzliche

Schutzmaßnahmen:

• Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Personen in Sicherheit bringen.

• Schutzausrüstung: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/

Gesichtsschutz tragen.

•

Einsatzkräfte: Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Maßnahmen gegen

• Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Umweltgefährdungen:

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

• Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und

Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Sofort

ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Hautreizung

oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

• Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15

Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

•

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam

mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach

Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Nach Verschlucken:

• Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen

(Verdünnungseffekt). KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen

Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen

Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sofort Mund ausspülen und

reichlich Wasser nachtrinken.

Nach Einatmen:

• Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Weitere Hinweise:

• Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich,

Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,

getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener

Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf

Selbstschutz achten!

•

Selbstschutz des Ersthelfers: Persönliche Schutzausrüstung

verwenden.

•

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Weitere Hinweise für

den Arzt:

• Symptomatische Behandlung.

Sachgerechte Entsorgung

•

•

Abfallschlüssel Produkt: 20 01 29 *

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen

zugelassenen Entsorger ansprechen.

•

•

•

•

Abfallschlüssel Verpackung: 15 01 10 *

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

UN-Nummer: 3266

Transportgefahrenklassen: 8

GeSi.de

MEIKO ACTIVE FR 80, de, Seite 2 / 2