Betriebsanweisung

Nummer:

Stand:

nach § 14 GefStoffV

Betrieb:

Bereich:

Arbeitsplatz:

MEIKO ACTIVE KS G

•

•

•

•

Wasch- und Reinigungsmittel

Aggregatzustand: Flüssig

Farbe: farblos

Geruch: Alkohol

Gefahren für Mensch und Umwelt

•

•

Reaktivität: Das Produkt selbst brennt nicht.

Chemische Stabilität: Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs-

und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

•

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und

Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Achtung

•

•

Zu vermeidende Bedingungen: Nicht aufbewahren bei Temperaturen über 40°C.

Unverträgliche Materialien: Alkalien (Laugen)

•

•

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

•

wassergefährdend (WGK 2)

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

•

•

•

Hinweise zum sicheren Umgang: Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

Brandschutzmaßnahmen: Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten und an einem

kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

•

•

Lagerklasse: 12 – nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen

sind

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,

schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Augen-/

• Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Gesichtsschutz:

Hautschutz:

Sonstige:

• Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material:NBR

(Nitrilkautschuk) >0,3mm Durchbruchszeit: 480min Bei beabsichtigter

Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet

aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu

berücksichtigen.

• Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Verhalten im Gefahrfall

•

•

Für Reinigung: Wasser

Für Rückhaltung: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder)

aufnehmen.

Geeignete

Löschmittel:

• Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

• Wasser

•

•

Löschpulver

Kohlendioxid (CO2)

Zusätzliche

Schutzmaßnahmen:

• Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Personen in Sicherheit bringen.

• Schutzausrüstung: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/

Gesichtsschutz tragen.

GeSi.de

MEIKO ACTIVE KS G, de, Seite 1 / 2

Verhalten im Gefahrfall

•

Einsatzkräfte: Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Maßnahmen gegen

• Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Umweltgefährdungen:

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

• Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und

Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/

ärztliche Hilfe hinzuziehen.

• Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender

Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter ausspülen.

•

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe

hinzuziehen.

Nach Verschlucken:

• Mund ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen

(Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche

Hilfe hinzuziehen.

Nach Einatmen:

• Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Weitere Hinweise:

• Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich,

Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,

getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener

Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

•

Selbstschutz des Ersthelfers: Persönliche Schutzausrüstung

verwenden.

Weitere Hinweise für

den Arzt:

• Symptomatische Behandlung.

Sachgerechte Entsorgung

•

•

•

•

Abfallschlüssel Produkt: 20 01 29 *

Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

Abfallschlüssel Verpackung: 15 01 10 *

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

GeSi.de

MEIKO ACTIVE KS G, de, Seite 2 / 2